a2-27-PFH Fotowoltaika Krzeszowice-2024

Załącznik nr 1 do Zapytania

Dane techniczne obiektu oraz założenia Zamawiającego

Budynek garażu w Krzeszowicach przy ul. Legionów Polskich 6, działka nr 1328 obręb nr 1

Budynek garażu: rzut budynku zbliżony do kwadratu, parterowy, niepodpiwniczony

Bryła budynku o wymiarach:  8,27 x 8,48 m

Wysokość budynku od poziomu terenu do kalenicy:  5,51 m

Powierzchnia zabudowy: 70,20 m2

Powierzchnia całkowita: 65,53 m2

Powierzchnia użytkowa: 65,53 m2

Kubatura: 341,70 m3

Konstrukcja budynku:

- stopy fundamentowe: żelbetowe o wymiarach 180x180x40 cm i 100x100x40 cm z betonu klasy B 25

- belki fundamentowe: żelbetowe o wymiarach 120x20 cm z betonu klasy B25

- podłoga: żelbetowa gr. 18 cm z siatką zbrojeniowa z prętów  ø 8, ocieplenie z polistyrenu ekstrudowanego XPS

- słupy konstrukcyjne z profili walcowanych HEA 200 ze stali St3S

- rygle - ramy stalowe na których spoczywają płatwie stalowe z profili IPE 160

- ściany zewnętrzne: kaseton stalowy (powłoka-poliester) w układzie poziomym gr. 0,7 mm;  ruszt stalowy, ocieplenie z wełny mineralnej gr. 9 mm pionowe typu „Omega”, kasety ścienne stalowe gr 0,7 mm mocowane do konstrukcji nośnej

- pokrycie dachu: blacha trapezowa T-18, izolacja przeciwwodna, ocieplenie wełną mineralną gr 16 cm

Budynek jest wyposażony w instalacje:  elektryczną, kanalizacyjną, deszczową.

W załączeniu rzut budynku.

Założenia Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia:

Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 20 kW na dachu garażu w Krzeszowicach. Zadaniem instalacji fotowoltaicznej jest wytworzenie energii elektrycznej o parametrach sieci elektroenergetycznej.

Przy realizacji zamówienia należy uwzględnić zapisy w szczególności :

Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane, z późn. zm.

Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. z późn. zm. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny.

Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. z późn. zm.  o substancjach zubażających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych,

Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 stycznia 2016 r. z późn. zm. w sprawie Centralnego Rejestru Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej,

Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 stycznia 2016 r. z późn. zm. w sprawie wzoru Karty Urządzenia i wzoru Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej oraz sposobu ich sporządzania i prowadzenia.

Usunięcie skutków naruszenia stanu technicznego budynku

Realizacja robót związana z montażem instalacji fotowoltaicznej będzie powodować ingerencję w stan techniczny budynku. Zakres robót odtworzeniowych, jak i ich szacowany koszt winien być objęty programem, będącym przedmiotem zamówienia.

Zalecenia:

Przed przystąpieniem do realizacji Wykonawca winien :

- Dokonać wizji lokalnej

- Dokonać inwentaryzacji  obszarów objętych inwestycją w zakresie niezbędnym do  realizacja zamówienia (architektoniczna, konstrukcyjna, instalacyjna)

- Uzyskać wszelkie niezbędne informacje od Zamawiającego – osoba do kontaktu: Joanna Czerwińska tel. 12 42-44-276, e-mail: joanna.czerwinska@kpr.med.pl

Załączniki:

Rzuty budynku